### MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL PROYECTO DE MUROS DE SÓTANO DE FÁBRICA SIN ARMAR

Comentario

Este método se ha desarrollado al margen de la revisión de la FL, para dar solución a una de las propuestas realizadas por los técnicos consultados sobre el desarrollo de otras aplicaciones de la obra de fábrica cerámica: su uso en obras de contención de pequeños sótanos.

Limitaciones del sistema.

4.1. Condiciones del suelo

4.1.1. Se consideran dos casos: A. suelos granulares o poco cohesivos con trasdós drenado. B.- suelos cohesivos con muros adosados.

En el caso A el muro se construirá a partir del siguiente procedimiento:

- Se recorta el frente según una pendiente estable.

- Se construye el muro.

- Se dispone un sistema de impermeabilización y de drenaje en el trasdós con un suelo granular adecuado ( en el método se han considerado los valores de ángulo de rozamiento interno y de densidad: fi  >= 35 º; d  <= 18 kN/m3, respectivamente) y  una red de drenaje en el fondo de la zanja que garantice la no acumulación de agua (fig 1 a).

En el caso B:

- Previamente se comprueba que la cohesión sea suficiente para mantener el frente vertical durante la realización de la excavación (la del muro mas la zanja de cimentación. La altura real tiene que ser menor que la altura crítica del suelo para frentes verticales).

- Se recorta el talud vertical de la forma más ajustada posible a una geometría regular.

- Se adoptan medidas para rellenar el espacio entre muro y tierras de modo que no pueda formarse una lámina vertical de agua en caso de inundación. (Véase figura 1 b).

El método del caso B no garantiza la evitación de humedad en los sótanos, si se desea impermeabilizar y drenar el muro siempre se puede emplear el método A, recortando el talud lo suficiente como para poder operar en su trasdós.(Véase figura 1 a).

Figura 1

Fig. 1a					          Fig. 1b

4.1.2. El suelo no será expansivo.

4.1.3.- No se aplicarán sobrecargas importantes —no mayores de 2 kN/m2— en la superficie del suelo que constituye el entorno exterior inmediato a la coronación de muro. En ningún caso se aplicarán estructuras rígidas a distancias inferiores a 5 metros.

4.1.4. Es muy importante que el relleno drenante del trasdós del muro no se realice hasta que no se haya construido la cubierta del edificio. El muro no debe recibir  empujes mientras no se encuentre sujeto por el pie —la solera del fondo del sótano— y por la coronación —forjado de planta baja.

4.2. Condiciones del muro

4.2.1. La fábrica que constituirá el muro será alguna de las que conforman los Grupos 1, 2a, 2b, con una resistencia mínima a la compresión de 0,5 N/mm2.

4.2.2. Es importante que las piezas tengan perforaciones en tabla, que se cuide su humedad en el momento de la puesta en obra y que el mortero tenga la plasticidad adecuada para penetrar en las perforaciones garantizando una buena resistencia al cortante —horizontal— y a la tracción —vertical— en la cara interior del muro.

4.2.3. El muro será de sección constante de un material cuya densidad no sea inferior a 10kN/m3.

4.2.4. El muro abarcará un único sótano y su altura libre no será mayor que 2.5 metros.

4.2.5. El pie del muro estará retenido por una solera de hormigón de no menos de 0,15m de grueso o por un forjado de no menos de 3 kN/m2 de peso propio. La coronación estará asimismo retenida por un forjado de las mismas características.

4.3. Condiciones de la estructura superior

4.3.1. Se tratará de un edificio de estructura de muros de fábrica cerámica.

4.3.2. Sobre el muro de contención apoyan paredes de cerramiento, de arriostramiento o de carga, coaxiales con él. De ellas se considerará su peso real, descontando los huecos.

4.3.3. De los forjados se considerará:

- Cuando el envigado discurre perpendicularmente al muro: la suma de las reacciones sobre las paredes que van a incidir en la coronación del mismo (Véase figura 2 a).

- Si el forjado es paralelo al muro se considerará el peso de todos los elementos comprendidos en una faja de 0,7 m de ancha. (Véase figura 2 b).

Figura 2

Fig. 2a					 Fig. 2b

3.4. En la determinación de la carga que se aplica sobre la coronación del muro únicamente se tendrán en cuenta el peso propio de los materiales y las cargas permanentes, multiplicados por el factor 0,9 —para considerar su valor característico inferior.

3.5. El forjado de la planta baja es capaz de evitar la libre deformación de la coronación del muro.

4. Protocolo de dimensionado

4.1. Se determinará el valor de la carga vertical, N, que el resto del edificio transmite sobre la coronación del muro (según criterios de 3.3 y 3.4).

4.2. En la tabla de la figura 3, a partir del valor de la carga N y a partir de la altura libre, h, propuesta para el sótano (<= 2,5 m.), se determina el grueso del muro de obra de fábrica —con la garantía de que no se supera una tensión de compresión de 0,5 N/mm2 y de que no se produce el vuelco de la sección de mayor momento, con una seguridad al vuelco superior a 1.8.

Figura 3

Comentario

En esta tabla no se ha considerado la posible fisuración del intradós del muro. Es posible que a 1/3 de la altura del muro se pudieran presentar solicitaciones de tracción mayores que la resistencia en el contracto pieza-mortero, en tal caso podría aparecer una fisura horizontal que no entrañaría riesgo pero que sería molesta si el acabado interior del muro se basase en un enyesado directo de la superficie. Para evitar su presencia se recomienda la disposición de un tabique de trasdosado.